Nr ref. 										Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy, tj. laptopy (kategorie A1 – D3), komputery stacjonarne (kategorie S0 – S4), monitory (kategorie M1- M6) oraz torby do laptopów (kategorie T1-T3). W grupie laptopów obowiązują 4 podgrupy:

- A – tanie/budżetowe, biurowe

- B – biznesowe

- C – laptopy dotykowe

- D – np. dla grafików (większa moc obliczeniowa, lepsza grafika)

Wymagania ogólne dla wszystkich kategorii sprzętu:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

Wymagania wspólne dla laptopów i komputerów stacjonarnych:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Gwarancja | Zgodnie z umową. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania gwarancji (i aktualnego jej stanu) bezpośrednio za pomocą strony internetowej producenta komputera. |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB [załączyć do oferty zaświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania] |
| Certyfikaty | Certyfikat TCO lub równoważny potwierdzony wpisem na stronie https://tcocertified.com/product-finder/ Certyfikat EPEAT lub równoważny potwierdzony wpisem do rejestru certyfikowanych produktów na stronie https://www.epeat.net/search-computers-and-displays |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL lub nowszy preinstalowany, nieskonfigurowany lub dowolny inny równoważny w rozumieniu Zamawiającego. Równoważność zdefiniowano wymogami minimalnymi (*). Wszystkie zaoferowane komputery muszą wspierać instalację systemu Windows 11. W szczególności zainstalowane w nich procesory muszą znajdować się na jednej z list kompatybilności: https://docs.microsoft.com/en-us/windowshardware/design/ /minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors oraz https://docs.microsoft.com/enus/windows-hardware/design/ /minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors. |

- Laptopy

Notebook konfiguracja A1 : 13,3”-14”, 256GB SSD, 8GB RAM		                           ilość: 11

(dedykowany raczej do sal wykładowych albo jako maszyny ogólnodostępne)

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 13,3’’, max.14” o rozdzielczości min. 1920x1200, matryca matowa |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11000 punktów. (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa co najmniej WiFi 5 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 2 gniazda USB: co najmniej jeden typu A (min. 3.0) i 1 USB C (lub Thunderbolt) - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ US–QWERTY. Touchpad. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 20,5 mm. |
| Waga | Waga z baterią max 1,5 kg |

Notebook konfiguracja B1 13”-14”, 512GB SSD, 16GB RAM 	                                	ilość: 16

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 13” max 14” o rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19000 punktów. (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.16 GB, dopuszczalna pamięć wlutowana |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 1 gniazdo typu A (min. 3.0) i min. 1 gniazdo typu C - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI - RJ45 |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US, Touchpad. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 22 mm. |
| Waga | Waga z baterią max 1,6 kg |

Notebook konfiguracja B2 (wzmocniona obudowa): 15,6”-16”, 512 GB SSD, 16GB RAM											                              ilość: 52

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 15,6” max 16” o rozdzielczości min. 1920x1200, matryca matowa |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.16 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa co najmniej WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 2 gniazda typu A (min. 3.0) i 2 USB C (lub Thunderbolt) - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, Touchpad. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 23 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa. |
| Waga | Waga z baterią max 2 kg |

Notebook konfiguracja B3 (wzmocniona obudowa): 16”-16,6”, 512 GB SSD, 16GB RAM, +stacja dokująca										                  ilość: 11

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 16” max 16,6” o rozdzielczości min. 1920x1200, matryca matowa |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15200 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.16 GB, dopuszczalna pamięć wlutowana |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 2 Mpix. +IR |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa co najmniej WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 2 gniazda typu A (min. 3.0) i 2 USB C/Thunderbolt 4 lub 1 x USB-C Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US, Touchpad. |
| Dodatkowy element w zestawie | Stacja dokująca (adapter/hub/koncentrator wieloportowy) umożliwiająca połączenie z notebookiem za pomocą USB C/Thunderbold - z wbudowanymi co najmniej wymienionymi gniazdami: RJ45, Display Port, 2x USB (co najmniej 3.0), 1x USB C/Thunderbold, [z uwagi na zachowanie pełnej funkcjonalności stacja musi być tego samego producenta co oferowany Notebook] |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 21,5 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa. |
| Waga | Waga z baterią max 2 kg |

Notebook konfiguracja C1 (2w 1 [laptop i tablet w jednym] wzmocniona obudowa): 13,3”- 14”,

512GB SSD, 16GB RAM 			                                                                    	ilość: 13

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 13,3” max 14” o rozdzielczości min. 1920x1200, dotykowy |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.16 GB, dopuszczalna pamięć wlutowana |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix. |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa co najmniej WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 1 gniazdo typu A (min. 3.0) i min. 1 USB C/Thunderbolt - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura układ QWERTY-US, Touchpad. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 20,25 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa. |
| Waga | Waga z baterią max 1,7 kg |

Notebook konfiguracja C2 laptop dotykowy ze wzmocnioną obudową : 15”- 16”,

512GB SSD, 16GB RAM 				                                                                  ilość: 3

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 15” max 16” o rozdzielczości min. 1920x1200, dotykowy |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.16 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Dopuszcza się grafikę zintegrowaną z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix. |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa co najmniej WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 2 gniazda typu A (min. 3.0) i min. 1 USB C/Thunderbolt lub 1 x USB-C Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x USB-A 3.2 Gen 1 - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo - HDMI |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura układ QWERTY-US, Touchpad. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 21,5 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa. |
| Waga | Waga z baterią max 2,2 kg |

Notebook konfiguracja D1 (wzmocniona obudowa): 13”-14”, 1 TB SSD, 32GB RAM

+ stacja dokująca										 ilość: 8

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 13” max 14” o rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.32 GB, dopuszczalna pamięć wlutowana |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SSD |
| Karta graficzna | Karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB, ze sprzętowym wsparciem dla technologii: DirectX 12, OpenGL 4.6., osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 6900 (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 3 gniazda: min. 2 gniazda typu C/Thunderbold - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US, Touchpad. |
| Dodatkowy element w zestawie | Stacja dokująca (adapter/hub/koncentrator wieloportowy) umożliwiająca połączenie z notebookiem za pomocą USB C/Thunderbold - z wbudowanymi co najmniej wymienionymi gniazdami: RJ45, Display Port, 2x USB (co najmniej 3.0), 1x USB C/Thunderbold, [z uwagi na zachowanie pełnej funkcjonalności stacja musi być tego samego producenta co oferowany Notebook] |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 25 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa |
| Waga | Waga z baterią max 1,9 kg |

Notebook konfiguracja D2 (wzmocniona obudowa): 15”-16”, 512GB SSD, 32GB RAM +stacja dokująca											 ilość: 48

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 15” max 16” o rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.32 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Karta graficzna z pamięcią własną min. 4GB, ze sprzętowym wsparciem dla technologii: DirectX 12, OpenGL 4.6., osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 6500 (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 1 gniazdo typu A (min. 3.0) i min. 2 USB C/Thunderbolt - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, Touchpad. |
| Dodatkowy element w zestawie | Stacja dokująca (adapter/hub/koncentrator wieloportowy) umożliwiająca połączenie z notebookiem za pomocą USB C/Thunderbold - z wbudowanymi co najmniej wymienionymi gniazdami: RJ45, Display Port, 2x USB (co najmniej 3.0), 1x USB C/Thunderbold, [z uwagi na zachowanie pełnej funkcjonalności stacja musi być tego samego producenta co oferowany Notebook] |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 26 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa |
| Waga | Waga z baterią max 2,2 kg |

Notebook konfiguracja D3: 15”-16”, 1 TB SSD, 32GB RAM + stacja dokująca 		ilość: 4

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Ekran | Min. 15” max 16” o rozdzielczości min. 1920x1200 |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15500 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min.32 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SSD |
| Karta graficzna | Karta graficzna z pamięcią własną min. 6GB, ze sprzętowym wsparciem dla technologii: DirectX 12, OpenGL 4.6., osiągająca w teście PassMark - G3D Mark wynik nie gorszy niż 10000 (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Video | Wbudowana w obudowę matrycy ekranu kamera o rozdzielczości min. 0.92 Mpix |
| Łączność bezprzewodowa | - zintegrowana Karta sieciowa WiFi 6 - Bluetooth min. 5.0 |
| Porty/złącza wbudowane | - USB - min. 1 gniazdo typu A (min. 3.0) i min. 2 gniazda typu C/Thunderbold lub 3 gniazda typu C/Thunderbold lub 1 gniazdo USB typu C (3.2 gen 2) oraz 2 gniazda Thunderbolt - złącze/złącza słuchawek i mikrofonu lub jeden port audio typu Combo |
| Klawiatura i touchpad | Klawiatura podświetlana, układ QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, Touchpad. |
| Dodatkowy element w zestawie | Stacja dokująca (adapter/hub/koncentrator wieloportowy) umożliwiająca połączenie z notebookiem za pomocą USB C/Thunderbold - z wbudowanymi co najmniej wymienionymi gniazdami: RJ45, Display Port, 2x USB (co najmniej 3.0), 1x USB C/Thunderbold, [z uwagi na zachowanie pełnej funkcjonalności stacja musi być tego samego producenta co oferowany Notebook] |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Czytnik linii papilarnych. |
| Bateria | Wystarczająca dla 5h odtwarzania video w jakości FHD |
| Obudowa | Wysokość notebooka max. 26 mm. Z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym potwierdzona standardem MIL-STD-810H lub równoważnym lub z aluminium lub magnezowo-aluminiowa |
| Waga | Waga z baterią max 2,2 kg |

- Torby do laptopów

| Typ | Konfiguracja laptopa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| T1 | Torba na laptop14” | 9 |
| T2 | Torba na laptop 15,6” | 37 |
| T3 | Torba na laptop 17,3” | 8 |

- Komputery stacjonarne

Konfiguracja S0 (budżetowa, z możliwością rozbudowy): 8 GB RAM, 256GB SSD               ilość:19

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer z poniższą konfiguracją będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, prosta stacja programistyczna, nie wymagająca przechowywani dużej ilości danych. |
| Płyta główna | Dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w: min 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot M.2, min. 2 banki pamięci z obsługą do min. 32 GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13500 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB (z co najmniej jednym wolnym bankiem pamięci) |
| Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD |
| Karta graficzna | Min. dwumonitorowa (może być współdzielona), ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 11 co najmniej wynik 1520 punktów w G3D Mark (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Porty/złącza wbudowane | - Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo (DiplayPort i/lub HDMI) - Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0 (dopuszcza się złącze typu USB-C) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozdzielaczy, przejściówek itp. - RJ45 |
| Klawiatura i mysz | Przewodowe: klawiatura w układzie QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, mysz optyczna. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Obudowa | - Małogabarytowa, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 1 wewnętrzną zatokę 3,5” lub 2,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 84 cm - Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 85%. - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |

Konfiguracja S1: 16 GB RAM, 500GB SSD+500GB HDD/SSD, bardzo mała obudowa         ilość: 98

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
| Płyta główna | Dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w: min. 1 slot M.2, min. 2 banki pamięci z obsługą do min. 32 GB pamięci RAM, min. 1 złącze SATA lub drugi slot M.2. |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 21000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB (z co najmniej jednym wolnym bankiem pamięci) |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD + dysk twardy 2,5’’ o prędkości 7200 obr/min i pojemności około 500GB lub dysk SSD 500 GB |
| Karta graficzna | Min. dwumonitorowa (może być współdzielona), ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 11 co najmniej wynik 1800 punktów w G3D Mark (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Porty/złącza wbudowane | - Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo (DiplayPort i/lub HDMI) - 1 wyjście audio oraz 1 port mikrofonu lub jeden port audio typu Combo) - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0 (dopuszcza się złącze typu USB-C) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozdzielaczy, przejściówek itp. - RJ45 |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura USB w układzie QWERTY-US z czytnikiem kart chipowych. Mysz USB optyczna. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Obudowa | - Bardzo mała obudowa, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 1 wewnętrzną zatokę 2,5” lub złącze M.2. - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 40 cm - Zasilacz o mocy min. 65W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 87%. - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |

Konfiguracja S2: 16GB RAM, 512 GB SSD + 1 TB HDD      		                                      ilość: 129

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| Płyta główna | Dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot M.2, min. 2 banki pamięci z obsługą do min. 32 GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 31000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB (z co najmniej jednym wolnym bankiem pamięci) |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD + 1 TB HDD (min 7200 obr/min) |
| Karta graficzna | Min. dwumonitorowa (może być współdzielona), ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 11 co najmniej wynik 1800 punktów w G3D Mark (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Porty/złącza wbudowane | - Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo (DiplayPort i/lub HDMI) - Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0 oraz 2 porty 2.0 (dopuszcza się złącze typu USB-C) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozdzielaczy, przejściówek itp. - RJ45 |
| Klawiatura i mysz | Bezprzewodowe: klawiatura w układzie QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, mysz optyczna. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Obudowa | - Małogabarytowa, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 1 wewnętrzną zatokę 3,5” lub 2,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 84 cm - Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 85%. - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |

Konfiguracja S3: 16GB RAM, 512 GB SSD                                                                                    ilość: 19

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, do obróbki prostej grafiki. |
| Płyta główna | Dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot M.2, min. 2 banki pamięci z obsługą do min. 32 GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 38000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB (z co najmniej jednym wolnym bankiem pamięci) |
| Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB SSD |
| Karta graficzna | Min. dwumonitorowa z pamięcią własną min. 4GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 11 co najmniej wynik 5800 punktów w G3D Mark (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Porty/złącza wbudowane | - Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo: DiplayPort i/lub HDMI (dopuszczamy jeden z wymienionych oraz DVI) - Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0 oraz 2 porty 2.0 (dopuszcza się złącze typu USB-C) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozdzielaczy, przejściówek itp. - RJ45 |
| Klawiatura i mysz | Bezprzewodowe: klawiatura w układzie QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, mysz optyczna. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Obudowa | - Małogabarytowa, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 1 wewnętrzną zatokę 3,5” lub 2,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 84 cm - Zasilacz o mocy min. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 88%. - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |

Konfiguracja S4: 32GB RAM, 1TB SSD                                                                                           ilość: 9

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, do obróbki graficznej. |
| Płyta główna | Dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 slot M.2, min. 2 złącza DIMM z obsługą do min. 64 GB (ogółem) pamięci RAM, min. 2 złącza SATA |
| Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 47000 punktów (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]) |
| Pamięć RAM | Min. 32 GB |
| Parametry pamięci masowej | Min. 1 TB SSD |
| Karta graficzna | Min. dwumonitorowa z pamięcią własną min. 8GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test 11 co najmniej wynik 6500 punktów w G3D Mark (Zamawiający przy badaniu ofert będzie brał pod uwagę średni wynik testu wielowątkowego opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/ z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. W razie uzasadnionych wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia informacji ze wskazanej wyżej strony internetowej, z widoczną datą wykonania wydruku, potwierdzającej osiągnięty wynik. [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]). |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45. |
| Porty/złącza wbudowane | - Min. 2 wyjścia cyfrowe wideo (DiplayPort i/lub HDMI) - Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy (dopuszcza się port Combo) - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB 3.0 (dopuszcza się złącze typu USB-C) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozdzielaczy, przejściówek itp. - RJ45 |
| Klawiatura i mysz | Bezprzewodowe: klawiatura w układzie QWERTY-US z klawiaturą numeryczną, mysz optyczna. |
| BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego, poniższych informacji: • Wersja BIOS • Ilość pamięci RAM • Typ procesora • Typ dysku twardego. Możliwość ustawienia, bez uruchamiania systemu operacyjnego, hasła na poziomie systemu, administratora komputera oraz wymuszenie podania hasła administratora komputera w celu wprowadzenia zmian w ustawieniach BIOS. System diagnostyczny służący do diagnozowania i sygnalizowania awarii komputera. W szczególności system musi testować i sygnalizować: uszkodzenie pamięci RAM, układu video, dysku twardego, oraz błąd testowania podręcznej pamięci procesora. System może być wbudowany w BIOS/UEFI powinien być dostępny do uruchomienia nawet bez systemu. Nie dopuszczamy diagnostyki uruchamianej z nośników zewnętrznych, ani diagnostyki dostępnej już po uruchomieniu systemu operacyjnego. Możliwość włączenia i wyłączenia hasła zabezpieczającego BOOT-owanie z dysku. |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany w płytę główną moduł zgodny z TPM 2.0. umożliwiający tworzenie i zarządzanie wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. |
| Obudowa | - Małogabarytowa, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 1 wewnętrzną zatokę 3,5” lub 2,5” - Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 84 cm - Zasilacz o mocy min. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 90%. - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie. |

- Monitory

Konfiguracja M1: Monitor standard 23” – 24”                                                                        ilość: 51

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS o przekątnej większej niż 23” max. 24” |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,277 mm |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Obsługa kolorów | Min. 16,7 milionów kolorów |
| Pochylenie monitora | Co najmniej w zakresie -5 do 21 stopni |
| Regulacja w pionie | Tak, min 100 mm |
| PIVOT | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze VGA - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort - Min. 2 złącza USB min. 3.0 |
| Inne | VESA 100 mm |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

Konfiguracja M2: Monitor WUXGA 24’’- 24,5”                                                                       ilość: 114

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS o przekątnej większej niż 24” max. 24,5” |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,277 mm |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Format ekranu | 16:10 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1200 przy 60Hz |
| Obsługa kolorów | Min. 16,7 milionów kolorów |
| Pochylenie monitora | Co najmniej w zakresie -5 do 21 stopni |
| Regulacja w pionie | Tak, min 100 mm |
| PIVOT | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort - Min. 2 złącza USB min. 3.0 |
| Inne | VESA 100 mm |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

Konfiguracja M3: Monitor standard 23” – 24” z kamerą, mikrofonem i głośnikiem          ilość: 26

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS o przekątnej większej niż 23” max. 24” |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,277 mm |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | W zakresie 5-8 ms |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 przy 60Hz |
| Obsługa kolorów | Min. 16,7 milionów kolorów |
| Pochylenie monitora | Co najmniej w zakresie -5 do 21 stopni |
| Regulacja w pionie | Tak, min 100 mm |
| PIVOT | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Multimedia | Wbudowana kamera min.1,0 MPix. Wbudowany mikrofon i głośniki. |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort - Min. 2 złącza USB min. 3.0 |
| Inne | VESA 100 mm |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

Konfiguracja M4: Monitor zakrzywiony 27”                                                                              ilość:16

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS lub VA o przekątnej większej niż 26,5” max. 28,4” , zakrzywiony |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,2331 mm |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6ms |
| Rozdzielczość | Min. 2560 x 1440 przy 165Hz (DisplayPort) lub 144Hz (HDMI) |
| Obsługa kolorów | Min. 16,7 milionów kolorów |
| Pochylenie monitora | Co najmniej w zakresie -5 do 20 stopni |
| Regulacja w pionie | Tak, min 100 mm |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Typ matrycy | IPS lub VA |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

Konfiguracja M5: Monitor standard 27”                                                                                    ilość: 31

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS o przekątnej większej niż 26,5” max. 28,4” |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,160 mm |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |
| Rozdzielczość | Min. 3840 x 2160 przy 60Hz |
| Obsługa kolorów | Min. 1 miliard kolorów |
| Pochylenie monitora (Tilt) | Co najmniej w zakresie -5 do 21 stopni |
| Regulacja w pionie | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort |
| Inne | VESA 100 mm |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

Konfiguracja M6: Monitor 32”                                                                                                    ilość: 16

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą typu IPS o przekątnej większej niż 31” max. 32” |
| Rozstaw pikseli | Max. 0,19 mm |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 8ms |
| Rozdzielczość | Min. 3840 x 2160 przy 60Hz |
| Pochylenie monitora (Tilt) | Tak |
| Regulacja w pionie | Tak |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyrefleksyjna |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Wbudowane złącza | - Min 1x złącze HDMI - Min. 1x złącze DisplayPort - RJ45 |
| Inne | VESA 100 mm |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Kable DisplayPort i HDMI |
| Gwarancja | - Zgodnie z umową - Gwarancja zero martwych pikseli |

(*)

Za równoważny system Zamawiający uzna taki, który spełnia następujące wymagania:

•	Pełna integracja z domeną Active Directory w wersji na Windows 2016 Serwer i późniejszymi

•	Zarządzanie komputerami przez Zasady Grup (GPO) Active Directory.

•	Współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Windows Office 2013/2016/2019/2021/2024.

•	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

•	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

Za każdym razem gdy wspomniany jest port DisplayPort Zamawiajacy rozumie pełnowymiarowy port DisplayPort. Nie dopuszczamy wersji miniDP.